| Учебна дисциплина: |  | Основи на инженерното проектиране |
| --- | --- | --- |
| ПРОТОКОЛ ОТ ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 5 |  |  |
| Тема: |  | Изготвяне на техническо документиране на цялостен проект на електронно устройство (модул) |
| Студент: | Кристиян Миланов Пецанов |  |
| Фак.№ | 121224086 |  |
| Факултет: | ФКСТ |  |
| Група: | 41б |  |
| Преподавател: |  | Цветан Маринов |
| Дата: |  | 05.10.2024г. |

- Задание

1. Създаване на 3D модел и gerber файл към проекта на „Управляема светодиодна система чрез аудио-акустичен сигнал“

2. Създаване на спецификация на елементите (BoM)

3. Комплектоване на изготвената документация

- Теоретична постановка

За изпълнение на заданието „Изготвяне на техническо документиране на цялостен проект на електронно устройство“ следвах тези стъпки:

- Отворих проекта в KiCad: Използвах запазените проекти от предишните упражнения — принципната схема от упражнение 3 и топологията на печатната платка от упражнение 4. Това ми позволи директно да достъпя нужните файлове и да подготвя документите.

- Генериране на PDF и 3D модел: Отворих принципната схема в Schematic Editor и я запазих като PDF, като избрах опцията „Plot Current Page“. След това отворих PCB редактора и използвах опцията за 3D преглед, за да създам изображение на платката под подходящ ъгъл, което да включа в документацията.

- Създаване на Gerber и Drill файлове: В PCB редактора избрах „Plot“ от менюто File, зададох формат Gerber и директория за съхранение. Използвах и опцията „Generate Drill Files“, която генерира файл за отворите на платката, необходим за производството.

- Създаване на спецификация на елементите (Bill of Materials): В KiCad генерирах списък на компонентите (BoM) като използвах „Fabrication Outputs“ и избрах опция „BOM“. Запазих списъка в работната директория, за да бъде включен като част от цялостната документация.

- Документиране и форматиране на проекта: Комплектовах всички създадени файлове — PDF на схемата, Gerber и Drill файловете, BoM и 3D модела. Подредих ги в папка с подходящи наименования, за да улесня достъпа и прегледа.

- Попълване на протокола за упражнението: Включих изображения на принципната схема, топологията на печатната платка с видим горен и долен слой, 3D модел и BoM, както се изисква. Комплектовах всичко в папка за качване в Moodle платформата.

Тези стъпки ми позволиха да изготвя цялостна документация на електронното устройство, готова за представяне или изпращане за производство.

- Резултати

3.1. Изображение на принципна схема

/Направете снимка на готовата схема и я поставете в протокола./

  - Изображения на топология на печатна платка

/Направете снимки на горния и долния слой в топологията на печатната платка и ги поставете в протокола./

3.3. Изображение на 3D модела на печатна платка

/Направете снимка на 3D модела и я поставете в протокола./

  - Изображение на Bill of Materials

/Направете снимка на Bill of Materials и я поставете в протокола./